	[image: image3.jpg]



	4. Recupero risanamento deumidificazione e protezione della muratura in tufo
	Scheda n°

4/431
	2013

	Risanamento di murature soggette ad umidità di risalita o contro terra mediante ciclo deumidificante con malte predosate a base di calce aerea e pozzolana reattiva compreso finitura traspirante frattazzata

	[image: image2.jpg]



	Voce di capitolato

	
	Risanamento di murature soggette ad umidità di risalita o di contro terra mediante ciclo eseguito con l’applicazione della BOIACCA ANTISALE malta speciale a base di calce em. Idraulica, silice finissima e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente, determinando una cristallizzazione attiva in profondità, garantendo così alto potere osmotico alle strutture e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall’umidità della muratura trattata. INTONACO D Intonaco a spessore ad azione deumidificante formulato da una miscela di inerti  puri ed accuratamente selezionati in curva granulome-trica da 0 a 3,5 mm, questi ultimi legati da calce, pozzolane ad alto indice idraulico e speciali additivi aeranti e nobilitanti. L'elevato valore di permeabilità al vapore acqueo si realizza contemporaneamente alle altre peculiari caratteristiche, quali, scarsa reattività ai sali idrosolubili, micro e macro porosità con stabile controllo d’inibizione all'acqua, ottima adesione al supporto. INTONACHINO TF formulato da una miscela d’inerti selezionati di CaCO3  puri, legati da fiore di calce e pozzolana, il tutto ad alto indice idraulico, conferendo così resistenza anche a basso spessore, elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili, applicato manualmente a spatola inox nello spessore di 2 mm e rifinito a frattazzo di spugna sottile

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	Pulizia dei supporti con spazzolatura manuale o meccanica, onde rimuovere ogni  traccia di sali cristallizzati e parti incoerenti  presenti anche capillarmente, miscelare gradualmente con frullino a basso numero di giri, acqua pulita in ragione di 12/15 lt per confezione da 40 Kg della malta BOIACCA ANTISALE, per la giusta formazione di una boiacca facilmente pennellabile. Applicare come attrezzo uno specifico pennello di tampico e si applicherà il prodotto ben miscelato in due o più mani secondo il giusto grado di copertura, badando di seguire il verso dal basso verso l'alto e viceversa. Applicare a mano miscelandolo in betoniera INTONACO D, oppure con intonacatrici tarate per  i giusti spessori granulometrici usati per gli inerti, in questo caso si potrà  evitare le increscapature ed i ponti di aderenza nella fase di preparazione; l’applicazione dell’Intonaco dovrà avvenire per strati non superiori ai 3 cm ogni uno, fino giungere allo spessore desiderato. Le temperature ideali per eseguire senza rischio le applicazioni, vanno dai (+5° ai +30°C). Rifinire con  INTONACHINO TF  va applicato preferibilmente su supporti bagnati (se già esistenti) o su malte ed intonaci stagionati, ovvero che abbiano raggiunto un sufficiente grado di resistenza. Dovrà essere miscelato solo con acqua, in betoniera o in apposita miscelatrice automatica, per ottenere la giusta lavorabilità si consiglia di lasciar riposare l'impasto per alcuni minuti. Si applicherà in strati sottili, mai superiori ai 3 mm, per raggiungere spessori maggiori, applicare per strati successivi, la lavorazione finale è a frettazzo di spugna sottile. Nei periodi freddi è opportuno applicare la finitura nelle ore più calde della giornata, proteggendolo comunque dalle gelate notturne.

	BOIACCA ANTISALE

       Confezione da 40 kg 
Consumo 4/6 kg/mq
INTONACO D
Confezione da 40 kg 

Consumo 16 kg/mq/cm
INTONACHINO TF
Confezione da 30 kg 

Consumo 4 kg/mq

	Analisi del prezzo di capitolato in opera

	Specifica: intonaci da tinteggiare con pitture traspiranti; silossaniche, calce, silicati di potassio, termoceramica 

	Note: per interventi nel raggio di 50 km - prezzo al mq per 3 cm di spessore    


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	0,35
	26,09
	9,13
	25,23

	
	Operaio qualificato
	h
	0,35
	24,20
	8,47
	

	
	Operaio comune
	h
	0,35
	21,80
	7,63
	

	Materiali 
	BOIACCA ANTISALE
	kg
	5
	1,64
	8,20
	38,60

	
	INTONACO D
	kg
	50
	0,56
	28,00
	

	
	INTONACHINO TF
	kg
	4 
	0,6
	2,40
	

	Noli
	Betoniera e/o miscelatori aut.
	h
	0,35
	15,00
	5,25
	5,25

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	0,35
	9,00
	3,15
	9,05

	
	Materiali 
	kg
	59
	0,1
	5,90
	

	Totale parziale
	78,13

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	78,13
	7,81
	85,94

	
	Utile 
	%
	15
	85,94
	12,89
	98,83

	Prezzo al mq (novantotto virgola ottantatre)
	€ 98,83


	► INFORMAZIONE PER AQUISTO MATERIALI

Tel 335 6202221 – lancellotti@edilan.it 
	Nota: i prezzi indicati sono di listino

	
	www.lancellottirestauro.com
www.edilan.it
i siti interessanti per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.


[image: image1.jpg]lancellottirestaurocom

Forniture material & sster per I
Restauro Architettonico e ngegneria Edile



