	[image: image3.jpg]



	6. Tecnologie per il ripristino e la manutenzione degli edifici civili
	Scheda n°

6/659
	2011

	Protettivo traspirante idro ed oleorepellente per intonaci e finiture a calce e tinteggiature al grassello di calce


	[image: image2.png]



	Voce di capitolato

	
	“Protezione idro ed oleo repellente specifica per intonaci, finiture e tinteggiature a base di calce e grassello di calce, mediante applicazione a pennello del protettivo a base di fluoro polimeri in miscela solvente inerte CALCEFRESH della CIR o equivalente, il prodotto deve presentare una riduzione dell’assorbimento d’acqua non inferiore al 75%, non deve alterare in maniera significativa l’aspetto cromatico del supporto, deve lasciare inalterata la traspirazione del supporto, avere elevata resistenza ai raggi UV ed essere facilmente applicabile a pennello o a spruzzo ed essere corredato di scheda di sicurezza a 16 sezioni come richiesto dalla normativa in vigore”

	Modalità d’impiego
	Materiali 

	Applicare il prodotto solo su superfici assorbenti, pulite ed asciutte. Il prodotto, già pronto all’uso, può essere applicato, a seconda delle necessità, servendosi preferibilmente di vaporizzatore a bassa pressione o pennello morbido in fibre naturali. Applicare il prodotto in almeno due mani. Per superfici ad elevata porosità si consiglia di applicare il prodotto fino a completa saturazione. Applicare comunque in maniera uniforme evitando ristagni superficiali avendo cura di rispettare le seguenti avvertenze:

• Temperature d’impiego +5°C/+35°C

• Non applicare in condizioni di pioggia imminente e di pieno sole.

• Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.

• Non fumare né usare fiamme libere durante l’applicazione.

• Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi.

• Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

	CALCEFRESH
Confezione da 5 kg 

Consumo 0,15 lt/mq


	Analisi del prezzo di capitolato in opera

	Specifica: per intonaci e finiture a calce e tinteggiature a base di grassello calce 

	Note: per interventi nel raggio di 50 km - prezzo al mq


	Titolo
	Descrizione
	U.m.
	Quantità
	Prezzo €
	Importo €
	Somma €

	Mano d’opera
	Operaio specializzato
	h
	0,1
	26,09
	2,60
	7,20

	
	Operaio qualificato
	h
	0,1
	24,20
	2,42
	

	
	Operaio comune
	h
	0,1
	21,80
	2,18
	

	Materiali 
	CALCEFRESH
	lt
	0,15
	17,60
	2,64
	2,64

	Trasporti e trasferimenti
	Operai 
	h
	0,1
	9,00
	0,9
	0,915

	
	Materiali 
	kg
	0,15
	0,1
	0,015
	

	Totale parziale
	10,75

	Per l’impresa
	Spese generali ed oneri 
	%
	10
	10,75
	1,07
	11,83

	
	Utile 
	%
	15
	11,83
	1,77
	13,60

	  Prezzo al mq (euro tredici virgola sessanta)
	€ 13,60


	► INFORMAZIONE PER AQUISTO MATERIALI

Tel 335 6202221 – lancellotti@edilan.it – www.edilan.it 


	Nota: i prezzi indicati sono di listino

	
	www.edilan.it
il sito interessante per i professionisti dell’edilizia


	I consigli tecnici riportati in questa scheda, sono basati sulle nostre esperienze e corrispondenti all’attuale stato delle conoscenze scientifiche e pratiche e non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale ne obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente e/o l’utilizzatore dalla propria responsabilità di provare le tecnologie ed i prodotti indicati per l’idoneità all’uso previsto. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato. Per il resto fanno fede le schede tecniche e/o di sicurezza fornite dalle aziende produttrici dei materiali.


[image: image1.jpg]LANCELLOTTI ]



