Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2024

Ciclo deumidificante pozzolanico

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | III 07 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci speciali |
| Descrizione sintetica voce | Risanamento di murature soggette a degrado salino da umidità di risalita o contro terra mediante ciclo deumidificante formato da malte zeolitiche predosate con legante di calce aerea e pozzolana reattiva |
| Descrizione estesa voce | Risanamento di paramenti murari con problemi di degrado salino da umidità ascendente, previa rimozione dei vecchi intonaci, la pulizia del supporto a secco mettendo interamente a vista la superficie in tufo e la scarifica dei giunti tra i conci per almeno 30/40 mm di profondità, posa manuale di due mani a pennello, bagnato su bagnato, del trattamento con prestazione desalinizzante ZEOSALI della ZEOCALCE a base di silano/silossani oligomeri emulsionati in acqua, in grado di garantire una efficace inibizione ai sali idrosolubili, immediata posa di uno strato filtrante di rinzaffo con l’impiego della malta ZEOFILTRO D della ZEOCALCE, a base di inerte calcareo in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, legato da legante di calce aerea e zeolite, applicato manualmente con spatola inox o con proiezione meccanica (spruzzo) nello spessore totale di circa 20 mm, avendo cura di saturare le fughe tra i conci, con specifica pressione manuale, successiva realizzazione delle poste di livello o strisce guida (anche con profili in pvc), con l’impiego di ZEOLITICO GROSSO della ZEOCALCE a base di inerte zeolitico in curva granulometrica chiusa tra 0 e 3,5 mm, legato da legante di calce aerea e zeolite e formazione del primo corpo intonaco (abbozzo) applicato manualmente o con macchine intonacatrici, per uno spessore di circa 20 mm, compresa la staggiatura finale. In caso risultino necessari spessori maggiori, per motivi di incomplanarità, formazione di decori, bugnature o altro, applicare ad intervalli di 24 ore strati successivi di 20 mm ognuno, fino al raggiungimento degli spessori necessari. L’analisi è calcolata per uno spessore totale di 4 cm per spessori maggiori è necessario integrare il prezzo. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (4 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,23 | 5,77 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,23 | 6,40 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,23 | 6,88 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 19,05 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOSALI | Kg | 25,00 | 0,2 | 5,00 € |
|  | ZEOFILTRO D + sfrido 5% | Kg | 0,82 | 31,50 | 25,83 € |
|  | ZEOLITICO GROSSO + sfrido 5% | Kg | 1,10 | 18,90 | 20,79 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 51,62 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 70,67 € | 12,01 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 12,01 € | 0,60 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 82,68 € | 8,26 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 20,87 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 91,54 € |