Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Contro parete con pannello BIOCANAPANEL in fibra di canapa di spessore 8 cm + 1 cm rasatura pozzolanica armata ZEOCALCE

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VI 13 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Isolamenti termici |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Pannello in calce e canapa |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Isolamento biologico e naturale a cappotto esterno ed interno di strutture murarie mediante posa del pannello isolante igroregolatore naturale BIOCANAPANEL® composto da fibre e componente legnosa della pianta di canapa industriale ad elevata traspirabilità |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Fornitura e posa di pannello isolante igroregolatore naturale BIOCANAPANEL® della Biomat srl composto da fibre e componente legnosa della pianta di canapa industriale ad elevata traspirabilità di dimensioni mm 800 x 625 e spessore 80 mm, per la realizzazione di un isolamento a cappotto esterno ed interno di strutture murarie in tufo di grosso spessore. Il pannello BIOCANAPANEL® forma un sotto strato eccellente per una finitura intonacata, mentre la stabilità dimensionale e il basso coefficiente di espansione lo rendono un’alternativa naturale agli usuali materiali sintetici ed è adatto per tutte le tecniche di costruzione e risanamento, che consente la realizzazione di edifici a “diffusione aperta”, edifici che respirano e non portano a formazione di muffe e condense. Fissato al supporto mediante incollaggio con il collante RASA E INCOLLA NHL della Biomat srl, steso su strisce perimetrali e dei punti di aggancio nelle zone centrali delle lastre (superficie di incollaggio ca. 40%) avendo cura di non far refluire il prodotto dai giunti tra le lastre durante la posa dell’isolante stesso, battere al fine di renderlo ben aderente al supporto. Dopo un sufficiente indurimento del collante (2/3 gg), procedere con il fissaggio meccanico con n. 6 tasselli per mq (di tipo a battuta e/o avvitamento) e, successivamente procedere alla stesura della malta pozzolanica ZEOINTONACO della Zeocalce srl, per uno spessore di circa 10 mm, dopo almeno 3 gg rifinire con la malta pozzolanica fine ZEOTONACHINO FR della Zeocalce srl applicato manualmente a spatola inox in due strati con inglobata la rete in fibra di vetro ZEOARMATURA L di peso 150 gr/mq, per uno spessore totale di circa 3 mm. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (8 + 1 cm di spessore) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 27,96 | 0,35 | 9,78 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 25,87 | 0,35 | 9,05 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 23,22 | 0,35 | 8,12 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 26,95 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | BIOCANAPANEL® 8 cm | Mq | 44,00 | 1 | 44,00 € |  |
|  |  | TASSELLI KAP8 | Pz | 1,15 | 6 | 6,90 € |  |
|  |  | RASA E INCOLLA NHL | Kg | 1,25 | 12 | 15,00 € |  |
|  |  | ZEOINTONACO | Kg | 0,40 | 15 | 6,00 € |  |
|  |  | ZEOARMATURA L | Kg | 3,00 | 1,1 | 3,30 € |  |
|  |  | ZEOTONACHINO FR | Kg | 1,30 | 4 | 5,20 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 80,40 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 107,35 € | 18,25 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 18,25 € | 0,91 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 125,60 € | 12,56 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 31,72 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 139,07 € |  |