Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Finitura intonaco traspirante pozzolanica frattazzata

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VIII 03 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci premiscelati |
| Descrizione sintetica voce | Finitura per intonaci a calce con malta fine traspirante predosata a base di calce aerea e pozzolana per finiture ad aspetto frattazzato armata con rete in fibra di vetro |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di finitura intonaco traspirante a basso spessore con aspetto finemente ruvido e vellutato, ZEOTONACHINO F formulata da una miscela d'inerti selezionati di CaCo 3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, che conferisce resistenza anche a basso spessore, elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili, applicata manualmente a spatola inox in tre cicli applicativi da 1,5 mm di spessore cadauno, con interposta tra i primi due strati una rete in fibra di vetro di peso 150 gr/mq, compresa la rifinitura a frattazzo di spugna fine dell’ultimo strato. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (2/3 mm di spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,12 | 3,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,12 | 3,34 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,12 | 3,59 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 9,94 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOARMATURA L | mq | 3,00 | 1,1 | 3,30 € |
|  | ZEOTONACHINO F | kg | 0,75 | 6 | 4,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 7,80 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 17,74 € | 3,01 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,01 € | 0,15 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 20,75 € | 2,07 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 5,23 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 22,97 € |