Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Finitura universale pozzolanica frattazzata per supporti rappezzati

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VIII 03/a L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci premiscelati |
| Descrizione sintetica voce | Finitura per intonaci a calce con malta fine predosata a base di calce aerea e pozzolana polimero modificata per finiture ad aspetto frattazzato armata con rete in fibra di vetro su supporti misti, incerti non assorbenti e anche tinteggiati |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di finitura traspirante a basso spessore con aspetto finemente ruvido e vellutato, ZEOTONACHINO FR formulata da una miscela d'inerti selezionati di CaCo puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, oltre ad un idoneo dosaggio di additivi polimerici acrilici in polvere, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, che conferisce resistenza anche a basso spessore, l’aderenza su supporti non assorbenti, traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili, applicata manualmente a spatola inox, previa applicazione di una mano a pennello del ZEOPRIMER CALCE diluito 1:4 con acqua pura, in tre cicli applicativi da 1,5 mm di spessore cadauno, con interposta tra i primi due strati una rete in fibra di vetro di peso 150 gr/mq, compresa la rifinitura a frattazzo di spugna fine dell’ultimo strato. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (2/3 mm di spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,15 | 3,76 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,15 | 4,17 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,15 | 4,49 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 12,42 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOARMATURA L | mq | 3,00 | 1,1 | 3,30 € |
|  | ZEOPRIMER CALCE | Kg | 15,00 | 0,1 | 1,50 € |
|  | ZEOTONACHINO FR | kg | 1,30 | 6 | 7,80 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 12,60 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 25,02 € | 4,25 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,25 € | 0,21 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 29,27 € | 2,92 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 7,38 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 32,40 € |