Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Formazione letto posa per FRP su calcestruzzo

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 02 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Supporto per FRP su calcestruzzo armato |
| Descrizione sintetica voce | Regolarizzazione di strutture in calcestruzzo armato per formazione letto posa a successive applicazioni di tessuti in fibre strutturali FRP mediante malta strutturale monocomponente R4 tixotropica predosata antiritiro |
| Descrizione estesa voce | Regolarizzazione di superfici in calcestruzzo armato con la formazione di riporto complanare mediante l’impiego della malta cementizia monocomponente tixotropica a ritiro controllato esente da cloruri e resistente ai solfati (secondo UNI 9156) GRAUTEK R della TEKNA CHEM spa, contenete microfibre sintetiche ed additivi in polvere, applicata manualmente a spatola in uno spessore massimo di 20 mm, previo trattamento delle armature metalliche con la boiacca passivante bicomponente PROTEK della TEKNA CHEM spa, contenente inibitore di corrosione organico |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (2 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,25 | 6,27 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,25 | 6,96 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,25 | 7,48 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 20,71 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOFER | Kg | 6,50 | 0,5 | 3,25 € |
|  | ZEOGROUT + sfrido del 5% | Kg | 1,10 | 42 | 46,20 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 49,45 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 70,16 € | 11,92 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 11,92 € | 0,596 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 82,08 € | 8,20 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 20,71 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 90,87 € |