Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Laminazione nastri in fibre di carbonio h 50 cm

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 03 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Laminazione nastri FRP in carbonio |
| Descrizione sintetica voce | Laminazione manuale in sito con sistema certificato CVT (Certificazione di Idoneità Tecnica dal CSLLPP Consiglio Superiore Lavori Pubblici) di nastri di altezza 50 cm in fibre di carbonio unidirezionale CFRP ad alta resistenza e modulo elastico standard (250 GPa) mediante adesivi epossidici, per muratura, calcestruzzo armato e legno |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di uno o più nastri sovrapposti del tessuto OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR in fibra di carbonio ad alta resistenza HT monodirezionale di altezza 20 o 50 cm, del peso 300 grammi al mq (con spessore di calcolo 0,166 mm) con resistenza a trazione di 4900 MPa (filato) e modulo elastico di 250 GPa, reso solidale a supporti sani e complanari in muratura, calcestruzzo o legno, mediante sistema di posa di laminazione in sito ad impregnazione manuale (Wet Lay Up) con il sistema adesivo epossidico bicomponente formato dal primer OLY PRIMER 1 e dall’adesivo strutturale OLY RESIN 20, nelle quantità e nel design indicati dal progetto strutturale |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (h nastro 50 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1,1 | 27,59 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1,1 | 30,62 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1,1 | 32,93 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 91,14 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR + sfrido 5% | mq | 76,00 | 1,10 | 83,60 € |
|  | OLY PRIMER 1 + sfrido 5% | Kg | 21,00 | 0,35 | 7,35 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | kg | 30,00 | 0,75 | 22,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 113,45 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 204,59 € | 34,78 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 34,78 € | 1,73 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 239,37 € | 23,93 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 60,44 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 265,03 € |