Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Laminazione nastri in fibre di vetro h 100 cm

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 04 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Laminazione nastri FRP in vetro |
| Descrizione sintetica voce | Laminazione manuale in sito di nastri in fibre di vetro unidirezionale GFRP ad alta resistenza HR e modulo elastico standard (80 GPa) mediante adesivi epossidici, per muratura, calcestruzzo armato o legno |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di uno o più strati sovrapposti del tessuto OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR in fibra di vetro monodirezionale ad alta resistenza HR del peso di 300 grammi al mq (con spessore di calcolo 0,118 mm) con resistenza a trazione di 2560 MPa e modulo elastico di 80 GPa, reso solidale a supporti in muratura, calcestruzzo armato o legno sani e complanari, mediante metodo di laminazione in sito ad impregnazione manuale mediante il sistema adesivo epossidico bicomponente formato dal primer OLY PRIMER 1 e dall’adesivo OLY RESIN 20, nelle quantità e nel design indicati dal tecnico strutturista |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (h nastro 100 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1,1 | 27,59 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1,1 | 30,62 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1,1 | 32,93 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 91,14 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX GLASS 300 UNI-AX HR + sfrido 5% | mq | 13,90 | 1,10 | 15,29 € |
|  | OLY PRIMER 1 + sfrido 5% | Kg | 21,00 | 0,35 | 7,35 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | kg | 30,00 | 0,75 | 22,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 45,14 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 136,28 € | 23,16 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 23,16 € | 1,15 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 159,44 € | 15,94 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 40,25 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 176,53 € |