Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Laminazione nastri in fibre di aramide h 50 cm

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 05 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Laminazione nastri FRP in aramide |
| Descrizione sintetica voce | Laminazione manuale in sito con sistema certificato ai sensi delle LG-2015 CVT (Certificazione di Idoneità Tecnica dal CSLLPP Consiglio Superiore Lavori Pubblici) n. 247-2019 in classe 100A e conforme al CNR DT 200 R1/2013, di nastri unidirezionali in fibra di aramide AFRP ad alto modulo (100 GPa) di altezza 50 cm, mediante adesivi epossidici per muratura, calcestruzzo armato e legno |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa di uno o più strati sovrapposti del tessuto OLY TEX ARAMIDE 400 UNI-AX HM SYSTEM in fibra di aramide monodirezionale ad alto modulo HM del peso di 400 grammi al mq (con spessore di calcolo 0,278 mm) con resistenza a trazione di 2432 MPa e modulo elastico di 100 GPa, reso solidale a supporti in muratura, calcestruzzo armato o legno sani, asciutti, complanari anche precedentemente riparati, mediante metodo di laminazione in sito ad impregnazione manuale mediante sistema adesivo epossidico bicomponente formato dal primer OLY RESIN PRIMER 1 e dall’adesivo OLY RESIN 20, nelle quantità e nel design indicati dal tecnico strutturista |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (h nastro 50 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1,1 | 27,59 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1,1 | 30,62 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1,1 | 32,93 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 91,14 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX ARAMID 400 UNI-AX HM + sfrido 5% | mq | 147,00 | 1,10 | 161,70 € |
|  | OLY PRIMER 1 + sfrido 5% | Kg | 21,00 | 0,35 | 7,35 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | kg | 30,00 | 0,75 | 22,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 191,55 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 282,69 € | 48,05 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 48,05 € | 2,40 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 330,74 € | 33,07 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 83,52 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 366,21 € |