Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Connessioni strutturali FIX passanti

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 06 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Connessioni passanti |
| Descrizione sintetica voce | Connessioni strutturali FIX PASSANTE per l’ancoraggio di tessuti strutturali in fibra di carbonio vetro aramide o ibridi mediante tessuto e barra in fibra di carbonio e adesivi epossidici |
| Descrizione estesa voce | Esecuzione di connessioni d’ancoraggio passanti per murature fino a 60 cm di profondità, per tessuti in fibre di carbonio, vetro, aramide o ibridi, realizzate mediante la staffatura di fissaggio FIX PASSANTE, sistema combinato dalla barra tonda pultrusa OLY ROD GLASS in fibra di vetro di diametro 10 mm e da doppio nastro secco in fibra di carbonio unidirezionale OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR di larghezza 10 cm (5 + 5), risvoltati in piano per almeno 15 cm e inghisati mediante colaggio o iniezione, con la resina epossidica fluida OLY RESIN 20 in perforazioni inclinate di diametro 20/25 mm da realizzarsi anche precedentemente l’applicazione dei nastri di rinforzo longitudinali |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Cadauno (x max 60 cm profondità) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,5 | 12,54 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,5 | 13,92 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,5 | 14,97 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 41,43 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR | Mq | 76,00 | 0,18 | 13,68 € |
|  | OLY ROD GLASS 10 mm | m | 6,50 | 0,60 | 3,90 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | Kg | 30,00 | 0,60 | 18,00 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 35,58 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 77,01 € | 13,09 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 13,09 € | 0,65 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 90,01 € | 9,01 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 22,75 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/cad. |  |  | 99,76 € |