Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Connessioni strutturali FIX non passanti

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 07 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Connessioni non passanti |
| Descrizione sintetica voce | Connessioni strutturali FIX NON PASSANTE, per l’ancoraggio di tessuti strutturali in fibra di carbonio vetro aramide o ibridi mediante tessuto e barra in fibra di carbonio e adesivi epossidici |
| Descrizione estesa voce | Esecuzione di connessioni d’ancoraggio non passanti in strutture in cls armato di profondità max 15 cm, per l’ancoraggio successivo di tessuti in fibre di carbonio, vetro, aramide o ibridi, realizzate mediante la staffatura di fissaggio FIX NON PASSANTE, sistema combinato dalla barra tonda pultrusa OLY ROD GLASS in fibra di vetro di diametro 10 mm, e da un doppio nastro secco in fibra di carbonio unidirezionale OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR di larghezza 10 cm (5 + 5) inghisati mediante colaggio o iniezione, con la resina epossidica fluida in perforazioni anche inclinate di diametro 12/15 mm da realizzarsi precedentemente l’applicazione dei nastri di rinforzo longitudinali |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Cadauno (15 cm profondità) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,35 | 8,78 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,35 | 9,74 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,35 | 10,47 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 28,99 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY TEX CARBO 300 UNI-AX HR | Mq | 76,00 | 0,06 | 4,56 € |
|  | OLY ROD GLASS 10 mm | m | 6,50 | 0,15 | 0,97 € |
|  | OLY RESIN 20 + sfrido 5% | Kg | 30,00 | 0,25 | 7,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 13,03 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 42,02 € | 7,14 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 7,14 € | 0,35 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 49,16 € | 4,91 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 12,40 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/cad. |  |  | 54,42 € |