Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Rinforzo flessionale con lamine pultruse in carbonio da 100 mm

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 08 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Rinforzo flessionale con lamine in carbonio |
| Descrizione sintetica voce | Rinforzo flessionale di strutture in calcestruzzo armato con lamina pultrusa in fibre di carbonio 100 x 1,4 mm con modulo elastico da 170 GPa, incollata mediante adesivi epossidici |
| Descrizione estesa voce | Rinforzi flessionali di strutture in calcestruzzo armato per l'integrazione delle armature e l'aumento delle capacità portanti, mediante placcaggio intradossale eseguito con l’impiego della lamina pultrusa OLY PLATE CARBO 100 della OLYMPUS srl di dimensioni 100 x 1,4 mm (nominale) con sezione resistente in carbonio di 95 mmq, resistenza di 300 Kn, modulo elastico 170 Gpa e valore di rigidezza estensionale (EA) di 22.400 GPa x mmq, resa solidale al supporto sano e complanare, mediante incollaggio con l’adesivo epossidico OLY RESIN 10 della OLYMPUS srl bicomponente a consistenza di stucco spatolabile |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | m (lamina da 100 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,5 | 12,54 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,5 | 13,92 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,5 | 14,97 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 41,43 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY PLATE CARBO 100 | m | 70,35 | 1 | 70,35 € |
|  | OLY RESIN 10 + sfrido 5% | Kg | 18,70 | 0,50 | 9,35 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 79,70 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 121,13 € | 20,59 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 20,59 € | 1,02 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 141,72 € | 14,17 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 35,78 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/m |  |  | 156,91 € |