Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Incremento sezione pilastri in calcestruzzo con FRC

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | II 09 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Rinforzi strutturali |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Incamiciatura pilastri in calcestruzzo armato |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Fasciatura in spessore ridotto (40 mm) della sezione resistente di strutture in calcestruzzo armato mediante getto collaborante con FRC colabile auto compattante a ritiro compensato ad altissima duttilità, armato con alta percentuale di fibre in acciaio ottonato |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Incremento della sezione resistente di pilastri in c.a. mediante getto collaborante di spessore max 40 mm, eseguito con colaggio/pompaggio del FRC ad alta duttilità AETERNUM MICROBETON HTE della TEKNACHEM spa, armato con un'alta percentuale di fibre in acciaio ottonato (80 kg/mc), costituito da aggregati quarziferi (diametro max 6 mm) di elevata purezza e un compound di additivi che permettono un ottima reologia in assenza di ritiro e di permeabilità, che con aggiunta di sola acqua (12%), assume le caratteristiche di un microcalcestruzzo colabile, autolivellante e auto compattante a ritiro compensato, non segregabile, privo di bleeding, con altissime resistenze meccaniche iniziali e finali (compressione > 115 Mpa - flessotrazione 38 Mpa), totalmente impermeabile ad acqua ed aria (gas – vapore), durevole, ad elevata adesione ai ferri d’armatura ed al vecchio calcestruzzo di supporto, previa protezione delle armature metalliche esistenti, precedentemente sabbiate a metallo bianco (SA 2,5) mediante trattamento passivante con il PROTEK della TEKNACHEM spa, a base di polimeri-cementizi modificati ed inibitori di corrosione, pronto all’uso applicato in due mani a pennello. Compreso di casseforme. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (40 mm spessore) |  |  |  |  |  |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1 | 25,09 € |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1 | 27,84 € |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1 | 29,94 € |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 82,87 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | AETERNUM MICROBETON HTE + sfrido 5% | Kg | 1,50 | 96 | 144,00 € |  |
|  |  | PROTEK | Kg | 2,50 | 1 | 2,50 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 146,50 € |  |
| A3 |  | Attrezzature | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Casseforme per getti di conglomerati cementizi in elevazione compreso armo, disarmante, disarmo, opere di sostegno e pulitura | mq | 30,00 | 1 | 30,00 € |  |
|  |  | totale attrezzature ed oneri |  |  |  | 30,00 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 259,37 € | 44,09 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 44,09 € | 2,20 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 303,46 € | 30,34 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 76,63 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 336,00 € |  |