Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Placcaggio (Beton Plaquè) pilastri in calcestruzzo

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | II 10 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Rinforzi strutturali |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Placcaggio pilastri in calcestruzzo armato con lamine in acciaio |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Placcaggio (Beton Plaquè) di pilastri in cemento armato con angolari e piatti in acciaio spessore 6 mm ad iniezione di resine epossidiche fluide |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Aumento delle resistenze meccaniche di pilastri in calcestruzzo armato di dimensioni 40 x 40 cm e h 3,00 m, mediante l’impiego del sistema Beton Plaquè, che prevede il placcaggio esterno eseguito su circa il 40% della superficie con angolari a tutt’altezza in acciaio patinato COR-TEN di dimensione 60 x 60 x 6 mm e piatti (canastrelli) in acciaio patinato COR-TEN di dimensioni 280 x 80 x 6 mm posizionati a passo 50 cm, il tutto saldato a secco e successivamente reso solidale al supporto mediante iniezione della resina epossidica bicomponente a bassa viscosità, stabile in ambiente alcalino e senza solventi ad alto potere adesivo EPOTEK RIPRESA della Teknachem spa, previa sigillatura di tutti i perimetri acciaio/cls e il fissaggio dei tubicini d’iniezione e sfiato in plastica/rame di diametro 10 m, con lo stucco bicomponente a base di resine epossidiche formulato con particolari cariche e agenti tixotropici EPOTEK FIX della Teknachem spa. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (40 mm spessore) |  |  |  |  |  |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 3,5 | 87,81 € |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 3,5 | 97,44 € |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 3,5 | 104,79 € |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 290,04 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | EPOTEK RIPRESA + sfrido 5% | Kg | 18,53 | 5 | 92,65 € |  |
|  |  | EPOTEK FIX + sfrido 5% | Kg | 12,50 | 13 | 162,50 € |  |
|  |  | Acciaio COR-TEN spessore 6 mm sagomato a misura | Kg | 4,50 | 100 | 450,00 € |  |
|  |  | Tubicini iniezione | pz | 4,00 | 20 | 80,00 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 785,15 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 1.075,19 € | 182,78 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 182,78 € | 9,13 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 1.257,97 € | 125,79 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 317,70 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) al pilastro 40 x 40 cm h 3 m | €/pilastro |  |  | 1.392,89 € |  |