Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Consolidamento muratura in tufo con iniezioni di boiacca pozzolanica fluida

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 11 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Consolidamento muratura per iniezioni di boiacca |
| Descrizione sintetica voce | Consolidamento strutturale di paramenti murari in tufo e sarcitura di lesioni mediante iniezioni di boiacca pozzolanica fluida a base di calce e zeolite |
| Descrizione estesa voce | Consolidamento strutturale di paramenti murari, anche di interesse storico-culturale e sarcitura di crepe e lesioni, con sistema che agisce in perfetta affinità con mattoni, tufo, pietra od opera mista, mediante il composto per iniezioni, preconfezionato in polvere ZEOBOIACCA della ZEOCALCE srl, costituito da uno specifico legante idraulico di tipo FL (norma UNI EN 459-1:2010), ottenuto dalla miscelazione di calce aerea in polvere ad alto titolo di idrato di calcio [Ca(OH)2] e zeolite (pozzolane naturali scelte), misto ad aggregati carbonatici micronizzati ed elementi espansivi per il controllo del ritiro plastico, adeguatamente fluidificata allo scopo di essere iniettata con facilità ed efficacia senza produrre interferenze chimiche negative con il materiale da costruzione originario, non contiene solfati, né calce libera, né alcuna forma di clinker e non altera la permeabilità al vapore delle murature, applicata con attrezzatura ad iniezione previa formazione di idoneo circuito d’iniezione con il posizionamento di tubi d’iniezione (escluso l’onere per le perforazioni) come da progetto, promuove l’adesione tra intonaci ad antico esercizio e murature in tufo, rallentando il rilascio d’acqua e rendendo il legante più adesivo. Per l'intervento si considera in analisi una muratura di spessore medio 60 cm, predisponendo le perforazioni di n. 4 fori per mq, posizionati in modo equidistante sia in altezza che in larghezza, di dimensioni 20/22 mm di diametro con profondità di perforazione media di circa 10 cm meno dello spessore totale della muratura |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (muratura spessore 60 cm) con vuoti max 5 % |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,2 | 5,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,2 | 5,56 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,2 | 5,98 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 16,55 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOBOIACCA + sfrido del 5% | Kg | 1,00 | 35 | 35,00 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 35,00 € |
| A3 | Attrezzature ed oneri | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Nolo Attrezzatura ad iniezione e compressore | h | 20,00 | 0,2 | 4,00 € |
|  | totale attrezzature ed oneri |  |  |  | 4,00 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 55,55 € | 9,44 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 9,44 € | 0,472 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 64,99 € | 6,49 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 16,40 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 71,95 € |