Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Intonaco armato (CRM) rete AR + connettori inox + malta pozzolanica strutturale M10

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 12 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Consolidamento murature in tufo con intonaco armato CRM |
| Descrizione sintetica voce | Consolidamento paramenti murari in tufo spessore 60 cm con Intonaco Armato CRM come previsto dalle NTC 2018 (punto 8.6) e dalle linee guida del CSLP del maggio 2019, composto da rete strutturale in fibra di vetro AR connessa alla muratura con n° 4 barre passanti per mq in acciaio inox diametro 6 mm e una malta strutturale di tipo M 10 fibro-rinforzata a base di calce aerea e zeolite |
| Descrizione estesa voce | Consolidamento di paramenti murari in tufo mediante INTONACO ARMATO CRM (Composite Reinforced Mortar) con il posizionamento ai due lati della muratura della rete strutturale ZEOARMATURA della ZEOCALCE in fibra di vetro AR (alcalo resistente) a maglia quadrangolare di 66 mm per lato, costituita da fibra di vetro ad alto contenuto di zirconio, con resistenza a trazione > 100 kN/m (trama) e 87 kN/m (ordito) per metro di rete, con sormonti di almeno 15 cm tra i fogli e connessa alla muratura mediante n° 4 connettori passanti per mq costituiti da barre in acciaio inox ad aderenza migliorata di diametro 6 mm (o filettata di diametro 8 mm), posti in opera in predisposte perforazioni inclinate di diametro 15 mm, opportunamente ripiegate in superfice per ammorsare la rete sul piano per almeno 15 cm e inghisati con la boiacca fluida in calce aerea e pozzolana ZEOBOIACCA della ZEOCALCE srl applicata per colaggio diretto. Successiva applicazione manuale o a proiezione meccanica della malta strutturale di tipo M10 predosata ZEOBETON della ZEOCALCE srl, a base di calce aerea e pozzolana reattiva, armato con microfibre polipropileniche, applicata in almeno due cicli operativi per uno spessore totale di 3 cm |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | al mq di muro (= 2 mq di superficie) spessore malta 3 cm per lato |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1 | 25,09 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1 | 27,84 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1 | 29,94 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 82,87 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOARMATURA + sfrido 5% | mq | 28,00 | 2,20 | 61,60 € |
|  | Barre in acciaio inox a.m. 6 mm | m | 4,50 | 3,60 | 16,20 € |
|  | ZEOBOIACCA + sfrido 5% | Kg | 1,00 | 4 | 4,00 € |
|  | ZEOBETON + sfrido 5% | Kg | 0,70 | 100 | 70,00 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 151,80 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 234,67 € | 38,89 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 38,89 € | 1,99 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 273,56 € | 27,35 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 68,23 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) per mq di muro = 2 mq superficie | €/mq |  |  | 302,90 € |