Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Rinforzo paramenti murari “faccia vista” con armatura sotto fuga

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 13 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Consolidamento murature “faccia a vista” |
| Descrizione sintetica voce | Consolidamento reversibile di paramenti murari “faccia vista” con armatura sotto fuga mediante posa di cavi in acciaio posizionati longitudinalmente con connessioni trasversali passanti elicoidali in acciaio inox |
| Descrizione estesa voce | Rinforzo di murature sui due paramenti con il lato esterno “faccia a vista” e l’interno da intonacare, mediante applicazione all’esterno di armatura sotto fuga, con la posa del cavo OLY ROPE 3 AISI 316 in acciaio inox 316 di diametro 3 mm, secondo norma UNI EN 15422, seguendo il reticolo indicato dal progetto strutturale (generalmente 2 verticali + 2 orizzontale per ogni mq di superficie), i cavi saranno posati sul fondo della sede del giunto tra i conci (per almeno 5/7 cm) e fissati con la resina bicomponente a consistenza di stucco OLY RESIN 10 e ricoperti con la malta strutturale M10 pozzolanica ZEOBETON fino al pareggio del piano murario. Agli incroci i due cavi saranno bloccati ortogonalmente nel dispositivo per il collegamento trasversale OLY CONNECT FACCIA VISTA dotato di due fori di diametro 6 mm per il collegamento simultaneo dei due cavi in acciaio oltre ad una filettatura per il posizionamento al connettore OLY CHAIN 316-8 in acciaio inox AISI 316 trafilati a freddo di forma elicoidale autofilettanti, che andranno inseriti nella muratura mediante speciale mandrino avvitatore per l’intero spessore murario + circa 15 cm necessari ad agganciarsi al sistema di intonaco armato (CRM) da eseguirsi al paramento interno (vedere analisi dedicata) |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1 | 25,09 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1 | 27,84 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1 | 29,94 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 82,87 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY ROPE 3 AISI 316 | m | 5,10 | 4 | 20,40 € |
|  | OLY CONNECT FACCIA VISTA | pz | 6,00 | 4 | 24,00 € |
|  | OLY RESIN 10 | Kg | 18,70 | 1 | 18,70 € |
|  | OLY CHAIN 316-8 | m | 19,50 | 3 | 58,50 € |
|  | ZEOBETON + sfrido 5% | Kg | 0,60 | 4 | 2,40 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 124,00 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 206,87 € | 35,16 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 35,16 € | 1,75 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 242,03 € | 24,20 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 61,11 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 267,98 € |