Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Presidio anti-sfondellamento per solai laterocemento

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 14 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Antisfondellamento solai latero cemento |
| Descrizione sintetica voce | Presidio anti-sfondellamento (sistema certificato presso i laboratori dell’istituto Giordano RAPPORTO DI PROVA N. 394555) posato per solai laterocemento per h interpiani 3 m mediante posa di rete strutturale in fibra di basalto fissata ai travetti con Kit di connessione OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) + intonaco e finitura pozzolanica |
| Descrizione estesa voce | Sistema di contenimento dello sfondellamento denominato “OLYMPUS SAFE B220 a secco”, presidio anti-sfondellamento per la messa in sicurezza di solai, per interpiani di altezza fino a m 3,00, mediante sistema certificato presso i laboratori dell’istituto Giordano, OLY SAFE della OLYMPUS FRP formato dalla rete preformata bidirezionale in fibra di basalto OLY MESH BASALT 220 avendo cura di garantire una sovrapposizione tra strisce adiacenti di almeno 15 cm; al fine di garantire l’adeguata collaborazione del sistema con il solaio è necessario l’utilizzo di connettori tipo OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) in ragione di n. 3 connettori al mq di rinforzo inseriti in corrispondenza dei travetti in cemento armato, rifinito con un riporto in spessore (2 cm) con la malta pozzolanica fibro-armata ZEOBETON e rifinito con rasante ZEOTONACHINO FR per uno spessore di 3 mm |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq x spessore 2,3 cm |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,3 | 7,52 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,3 | 8,35 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,3 | 8,98 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 24,85 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY MESH BASALT 220 | mq | 29,70 | 1,15 | 34,15 € |
|  | OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) | pz | 2,05 | 3 | 6,15 € |
|  | ZEOBETON + sfrido 5% | kg | 0,70 | 31,50 | 22,05 € |
|  | ZEOTONACHINO FR | kg | 1,30 | 4 | 5,20 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 67,55 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 92,40 € | 15,70 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,70 € | 0,785 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 108,10 € | 10,81 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 27,29 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 119,69 € |