Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Presidio anti-ribaltamento per tamponature perimetrali

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 15 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Anti-ribaltamento tamponature perimetrali |
| Descrizione sintetica voce | Presidio antiribaltamento per tamponature perimetrali mediante posa di rete strutturale in fibra di basalto fissata al telaio in calcestruzzo con Kit di connessione OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) + intonaco e finitura pozzolanica |
| Descrizione estesa voce | Presidio anti-ribaltamento per la messa in sicurezza di tamponature esterne ed interne denominato OLYMPUS SAFE diffuso, per interpiani di altezza fino a m 3,00, utile a garantire il collegamento tra tompagni e telai strutturali, e a rinforzare la tamponatura aumentandone la capacità flessionale fuori dal piano, alfine di evitare cinematismi di ribaltamento, formato dalla rete preformata bidirezionale in fibra di basalto OLY MESH BASALT 220, avendo cura di garantire una sovrapposizione tra strisce adiacenti di almeno 10 cm e l’utilizzo di connettori tipo OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) in acciaio zincato composto da vite di dimensioni 7,5x100 mm ed una rondella con fori per migliorare l’aggrappo, avente diametro esterno 70 mm posati lungo il perimetro del telaio strutturale con passo di 30/40 cm , rifinito con un riporto in spessore (2 cm) con la malta pozzolanica fibro-armata ZEOBETON e rifinito con rasante ZEOTONACHINO FR per uno spessore di 3 mm |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq x spessore 2,3 cm |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,3 | 7,52 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,3 | 8,35 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,3 | 8,98 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 24,85 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY MESH BASALT 220 | mq | 29,70 | 1,15 | 34,15 € |
|  | OLY CONNECT SAFE C.A. (vite + rondella) | pz | 2,05 | 4 | 8,20 € |
|  | ZEOBETON + sfrido 5% | kg | 0,70 | 31,50 | 22,05 € |
|  | ZEOTONACHINO FR | kg | 1,30 | 4 | 5,20 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 69,60 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 94,45 € | 16,05 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 16,05 € | 0,80 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 110,50 € | 11,05 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 27,90 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 122,35 € |