Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Consolidamento ad imballaggio FRP per balconi ed aggetti

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 17 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Consolidamento ad imballaggio FRP |
| Descrizione sintetica voce | Consolidamento ed impermeabilizzazione definitiva di balconi ed aggetti in muratura o calcestruzzo armato mediante sistema ad “imballaggio” FRP con rete in fibra di vetro AR resine epossidiche e spolvero di quarzo |
| Descrizione estesa voce | Consolidamento ed impermeabilizzazione definitiva di balconi ed aggetti in muratura o calcestruzzo armato mediante sistema ad “imballaggio” FRP su supporti precedentemente risanati nelle geometria originarie e con le corrette pendenze con getto di microcalcestruzzo AETERNUM MB (vedi analisi specifica), mediante posa di rete strutturale bidirezionale in fibra di vetro dal peso di 220 gr/mq OLY GRID GLASS 220, applicata manualmente in opera con la posa del primer epossidico bicomponente OLY RESIN PRIMER, applicato in una singola mano a pennello in ragione di un consumo di 0,3 kg/mq e della successiva posa dell’adesivo epossidico OLY RESIN 20, applicato in due strati a spatola inox in ragione di un consumo di 0,7 kg/mq, compreso spolvero di sabbia di quarzo di granulometria da 0,2 a 1 mm, finale sulla resina ancora fresca per consentire successivi riporti (incollaggio pavimentazione) |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,5 | 12,54 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,5 | 13,92 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,5 | 14,97 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 41,43 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | OLY GRID GLASS 220 + sfrido 5% | mq | 18,00 | 1,05 | 18,90 € |
|  | OLY RESIN PRIMER | Kg | 21,00 | 0,3 | 6,30 € |
|  | OLY RESIN 20 | Kg | 30,00 | 0,7 | 21,00 € |
|  | sabbia di quarzo | Kg | 0,50 | 3 | 1,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 47,70 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 89,13 € | 15,15 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 15,15 € | 0,75 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 104,28 € | 10,42 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 26,32 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 115,45 € |