Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Consolidamento estradossale solai laterocemento

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | II 18 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Rinforzi strutturali |
| Sub categoria merceologica | Consolidamento estradossale solai |
| Descrizione sintetica voce | Consolidamento estradossale solai laterocemento, mediante caldana in spessore sottile senza armatura, con microcalcestruzzo armato FRC premiscelato |
| Descrizione estesa voce | Consolidamento estradossale di solai laterocemento mediante caldana in spessore sottile 4 cm, eseguita su supporto adeguatamente scarificato, depolverato e saturato d’acqua, realizzata con l’impiego del FRC predosato e bicomponente AETERNUM® HTE, miscelando in sito, con mescolatore ad asse verticale con continuità e senza interruzioni, 3,0 lt (±0,05) di acqua (fredda d’estate e a 20 gradi di inverno) per ogni sacco del compound in polvere più il sacchetto di fibre predosate, prestando attenzione a districarle e distribuirle uniformemente, mescolando per almeno 5-6 minuti dopo aver versato l’ultimo litro di acqua accertando che l’impasto sia omogeneo, privo di grumi ed in assenza di bleeding. Eseguire il getto in continuità senza interruzioni partendo da un lato per evitare inglobamento d’aria, al riparo da sole ed intemperie, provvedendo ad una adeguata protezione estiva per le prime 48 ore di stagionatura con teli mantenuti costantemente bagnati o con l’applicazione di specifico prodotto stagionante. Nota: Al fine di creare un collegamento strutturale tra cappa di rinforzo e murature perimetrali, realizzare uno scasso nella muratura perimetrale e predisporre di fori necessari all’alloggiamento di barre di armatura, secondo elaborati strutturali (vedere analisi specifica) |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (spessore 4 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,5 | 12,54 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,5 | 13,92 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,5 | 14,97 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 41,43 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | AETERNUM® HTE (A+B) + sfrido 5% | kg | 1,50 | 95 | 142,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 142,50 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 183,93 € | 31,26 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 31,26 € | 1,56 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 215,19 € | 21,51 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 54,33 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 238,26 € |