Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche esecuzione anno 2024

Intervento anticondensa e deumidificante per ambienti interni in spessore sottile 12 mm

| Codice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unità tecnologica | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica | Risanamento intonaci interni |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce | Intervento anticondensa e deumidificante per ambienti interni in spessore sottile (12 mm) composto da pannello in fibra pura di basalto, finiture in calce pozzolanica e tinteggiatura ai silicati di potassio |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce | Intervento anticondensa e deumidificante per ambienti interni in spessore sottile composto da pannello in fibra pura di basalto, finiture in calce pozzolanica e tinteggiatura ai silicati di potassio, idoneo per ambienti interni per preservare l'integrità delle pareti nei confronti di ponti termici e umidità capillare ascendente, ridurre la formazione di micro-cavillature e mantenere il corretto equilibrio igrometrico, applicabile su qualsiasi supporto murario solido, complanare (tolleranza di ± 2 mm) e precedentemente preparato, composto da: - 2 mm dell’adesivo a base di calce aerea e pozzolana ZEOCOLLANTE della ZEOCALCE srl, formulato da una miscela d'inerti selezionati di CaCO3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, polimero modificato per conferire maggiore elasticità ed adesione, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, conferendo così resistenza anche a basso spessore, elevata traspirabilità e scarsa reattività ai sali idrosolubili; - 3 mm di pannello NOBILIUM® THERMALPANEL della Agosti Nanotherm srl, prodotto in fibra naturale di puro basalto incombustibile (reazione al fuoco Euroclasse A1), ad alta densità (180 kg/mc), di grande resistenza meccanica, elevata traspirazione (resistenza alla diffusione del vapore pari a µ= 3), conducibilità termica di 0,032 W/mK, resistenza a carico concentrato pari a 6150 N e alla trazione parallela alle facce pari a 1478 kPa, soddisfacente i requisiti CAM in base alla norma EN 14021:2016, posato con giunti accostati e sfalsati anche sugli spigoli. - 6 mm di rasatura armata omogeneizzante con la malta ZEOTONACHINO FR della ZEOCALCE srl, formulata da una miscela d'inerti selezionati di CaCO3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico oltre un ottimale dosaggio di una dispersione sintetica in polvere, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo e un calibrato contenuto di speciali additivi chimici e resine in polvere, che ne migliorano la lavorabilità, l’adesione e le resistenze meccaniche, eseguita in tre strati con il primo di 2 mm eseguito con spatola inox liscia, un secondo strato con spatola inox dentata (10 mm) con inglobata la rete d’armatura ZEOARMATURA L della ZEOCALCE srl in fibra di vetro di peso 150 gr/mq e un terzo strato a spatola inox liscia che andrà lavorato con frattazzino di spugna fine. - 1 mm di rasatura ad aspetto liscio civile, eseguito con la malta ZEOTONACHINO L della ZEOCALCE srl formulata da una miscela d'inerti selezionati di CaCO3 puri, legati da calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico oltre un ottimale dosaggio di una dispersione sintetica in polvere, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo e un calibrato contenuto di speciali additivi chimici e resine in polvere, che ne migliorano la lavorabilità, l’adesione e le resistenze meccaniche, eseguita in due strati applicati fresco su fresco a spatola inox liscia e lisciato con la lama della spatola inox bagnata. - A totale maturazione dei riporti, posa di una mano del fondo appretto concentrato ZEOPRIMER SILICATI della ZEOCALCE srl a base di silicato minerali e della successiva finitura protettiva con due mani della pittura minerale murale opaca non filmante ZEOTINTA SILICATI della ZEOCALCE srl ai silicati minerali per facciate, ininfiammabile, con elevate caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza agli agenti atmosferici aggressivi (piogge acide), per strati di finitura senza pellicola in reticoli cristallini di silicato a bassa carica elettrostatica. |  |  |  |  |  |
| Unità di misura | Mq (spessore totale 12 mm) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 0,3 | 27,96 | 8,38 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 0,3 | 25,87 | 7,76 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 0,3 | 23,22 | 6,96 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 23,10 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | ZEOCOLLANTE | Kg | 1,40 | 6 | 8,40 € |  |
|  |  | NOBILIUM® THERMALPANEL 3 mm | Mq | 58,00 | 1 | 58,00 € |  |
|  |  | ZEOTONACHINO FR | Kg | 1,30 | 9 | 11,70 € |  |
|  |  | ZEOARMATURA L | Mq | 3,50 | 1,1 | 3,85 € |  |
|  |  | ZEOTONACHINO L | Kg | 1,20 | 2 | 2,40 € |  |
|  |  | ZEOPRIMER SILICATI | Kg | 16,00 | 0,1 | 1,60 € |  |
|  |  | ZEOTINTA SILICATI | Kg | 11,00 | 0,3 | 3,30 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 89,25 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 112,35 € | 19,09 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 19,09 € | 0,95 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 131,44 € | 13,14 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 33,18 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 145,53 € |  |