Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Intonaco duttile a spessore

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | III 16 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci premiscelati |
| Descrizione sintetica voce | Regolarizzazione elastica di superfici in laterizi con malta duttile pozzolanica a bassissimo modulo elastico predosata a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite, riciclabile come inerte |
| Descrizione estesa voce | Regolarizzazione di paramenti murari in laterizi mediante la posa manuale o a proiezione meccanica (spruzzo) della malta duttile pozzolanica ZEOINTONACO della ZEOCALCE, eco-compatibile riciclabile come inerte, con modulo elastico < 6000 N/mmq, formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di polvere di tufo zeolitizzata in curva (zeoliti) ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo, applicato con spessore finito pari ad 1 cm. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (1 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,12 | 3,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,12 | 3,34 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,12 | 3,59 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 9,94 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOINTONACO + sfrido 5% | kg | 0,40 | 15,75 | 6,30 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 6,30 € |
| A3 | Attrezzature ed oneri | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Nolo macchina spruzzatrice / miscelatori aut. | h | 15,00 | 0,12 | 1,80 € |
|  | totale attrezzature ed oneri |  |  |  | 1,80 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 17,74 € | 3,01 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 3,01 € | 0,15 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 20,75 € | 2,07 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 5,23 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 22,97 € |