Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Intonaco termico e deumidificante in calce e canapa

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VI 02 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Isolanti termici |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Intonaco in canapa |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Termo intonaco traspirante 100% naturale in canapa, isolante termico, acustico e regolatore igrometrico, composto da legante di calce aerea e legno di canapa, per il risanamento di murature con problemi di umidità, condense, muffe ed efflorescenze |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Applicazione di intonaco risanante in canapa 100% naturale CANAPASSORBE INTONACO della BIOMAT costituito da legante a base di calce formulata FL2 e legno di canapa, che miscelati tra loro danno origine ad un prodotto assolutamente naturale, deumidificante, termoisolante e fonoassorbente, riciclabile come inerte a fine vita, per il risanamento di murature con problemi di umidità, condense, muffe ed efflorescenze, steso in modo omogeneo senza soluzione di continuità manualmente o a proiezione meccanica (spruzzo), nello spessore medio di 4 cm su murature in tufo, pietra, mattoni o miste anche con problemi di ponti termici (telai in c.a.), previo arriccio di fondo, se applicato manualmente |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (4 cm spessore) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 29,01 | 0,3 | 8,70 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 26,82 | 0,3 | 8,04 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 24,05 | 0,3 | 7,21 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 23,95 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | CANAPASSORBE INTONACO + sfrido 5% | kg | 1,24 | 21 | 26,04 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 26,04 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 49,99 € | 8,49 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,49 € | 0,425 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 58,48 € | 5,84 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 14,75 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 64,74 € |  |
| A |  | SPESSORE AGGIUNTIVO AL CM: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 0,12 | 27,96 | 3,35 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 0,12 | 25,87 | 3,10 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 0,12 | 23,22 | 2,78 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 9,23 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | CANAPASSORBE INTONACO + sfrido 5% | kg | 1,24 | 5,25 | 6,51 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 6,51 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 15,74 € | 2,67 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,67 € | 0,13 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 18,41 € | 1,84 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 4,64 € |  |
| C |  | PREZZO PER SPESSORE AGGIUNTIVO AL CM (A+B) | €/mq |  |  | 20,38 € |  |