Prezzario LANCELLOTTI 2023

Isolamento termico a secco per coperture piane zavorrate

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Isolamenti termici per coperture piane zavorrate |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Isolamento termico estradossale con vetro cellulare applicato a secco di spessore 10 cm |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Fornitura e posa di isolamento termico in estradosso di coperture piane mediante le lastre di dimensioni 600 x 450 x 100 mm FOAMGLAS® T3+ in vetro cellulare di densità minima 100 kg/mc, assolutamente impermeabili all’acqua, al vapore e al gas Radon, con valore di conducibilità termica (EN ISO 10456): λd ≤ 0.036 W/(m·K) stabile nel tempo, prodotte a partire da vetro riciclato altamente selezionato (≥ 60%) e materie prime abbondanti in natura (sabbia, dolomite, calcare), completamente inorganiche e del tutto esenti da sostanze tossiche per l’ambiente, non contenenti propellenti, VOC o altre sostanze volatili, che assottigliano lo strato di ozono, conformi alla norma Euroclasse A1 reazione al fuoco, incombustibili, non sviluppano fumi tossici, indeformabili, con resistenza alla compressione (EN 826) CS ≥ 500 kPa, resistenti agli acidi a parassiti e insetti (imputrescibili), con dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD-PCE-20150042-IBA1-DE (ISO 14025 e EN 15804), Certificato Natureplus 0406-1101-101-1, valutazione Eco-Bau: eco 1, eco 2, posati in opera manualmente a secco con la sola aderenza dei bordi mediante la colla a freddo FOAMGLAS PC 56. NOTA: questo isolamento dopo la posa del sistema impermeabile, andrà sempre zavorrato con, per esempio, massetto di sottofondo + pavimentazione. |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (10 cm spessore medio) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,1 | 2,50 € |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,1 | 2,78 € |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,1 | 2,99 € |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 8,27 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | FOAMGLAS® T3+ 10 cm | mq | 95,00 | 1 | 95,00 € |  |
|  |  | FOAMGLAS PC 56 + sfrido 5% | Kg | 6,00 | 1 | 6,00 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 101,00 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 109,27 € | 18,57 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 18,57 € | 0,92 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 127,84 € | 12,78 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 32,27 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 141,54 € |  |