Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche esecuzione anno 2023

Isolamento termico e sistema impermeabile per coperture piane

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Isolamenti termici e impermeabilizzazione coperture piane |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Isolamento termico estradossale con vetro cellulare pendenziato e sistema impermeabile con membrana in EPDM fissata meccanicamente. |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Coibentazione termica estradossale e contemporanea esecuzione del masso delle pendenze mediante fornitura e posa delle lastre rigide in vetro cellulare con pendenza integrata FOAMGLAS® T3+ TAPERED, completamente inorganiche, senza aggiunta di leganti, isotropiche, con densità di 100 Kg/mc, con reazione al fuoco euro classe A1, totalmente impermeabili all’acqua, stagne al vapore ed ai gas, con conduttività termica ʎD non superiore a 0,036 W/(m*K) e rispondenti ai requisiti CAM, su supporto costituito da superficie cementizia (caldana estradossale armata) piana e asciutta, senza asperità, con temperatura di posa non inferiore a +5°C. La posa in opera delle lastre avviene mediante incollaggio totale al supporto e la sigillatura dei giunti con il collante bicomponente FOAMGLAS PC56, sovrapponendo diverse lastre in modo ordinato e stendendo il collante con spatola dentata (mm 8x8 o mm 10x10) sul supporto e sulla lastra compreso i due lati consecutivi, al fine di ottenere una superficie impermeabile. Le lastre dovranno essere posate per file, seguendo l'ordine riportato nel Piano di Posa fornito da Foamglas, iniziando con le lastre di spessore maggiore. Dopo almeno 24 ore dal termine si potrà procedere alla stesura del sistema d'impermeabilizzazione mediante posa a freddo della membrana impermeabile PRELASTI FLEECE FRT prodotto “fire resistant”, classificato BroofT1, BroofT2, BroofT4, in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) accoppiata ad un feltro in poliestere, fornita in rotoli di larghezza m 1,74, lunghezza m 20 e spessore mm 2,30, dotati di una cimosa in Thermobond, larga mm 40 per la saldatura elastica tra i rotoli ad aria calda. La membrana viene srotolata perpendicolarmente alla pendenza della copertura con un sormonto di mm 120 e fissata al substrato con elementi di fissaggio specifici approvati (viti e piastre), posizionati nelle zone di sormonto dei rotoli sia in senso longitudinalmente che in testata (il fissaggio è eseguito anche lungo tutto il perimetro orizzontale della copertura e in corrispondenza di corpi emergenti). La distanza tra gli elementi di fissaggio deve essere calcolata a secondo delle condizioni del vento, del tipo di fissaggio e della tipologia del substrato. Le giunzioni tra i singoli rotoli vengono realizzate tramite saldatura elastica Thermobond mediante l’ausilio di macchine manuali o automatiche ad aria calda. Prodotto marcato CE, a norma EN 13956, classificata BroofT2, elasticità 300% min., resistente ai raggi UV e all’ozono, resistente da -35 a + 120°C, resistente ai microrganismi, alle radici secondo FLL, resistenza alla trazione 400 N/50mm (EN 12311-2(A), allungamento a rottura del 300 % (EN 12311-2 (A), punzonamento dinamico 1000 mm (EN 12691), resistenza al carico statico di 25 kg (EN 12730), resistenza alla lacerazione 150 N (EN 12310-2), a stabilità dimensionale ±0.5 % (EN 1107-2) e flessibilità a freddo di -30° C (EN 495-5). |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq (10 cm spessore medio) |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,60 | 15,05 € |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,60 | 16,70 € |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,60 | 17,96 € |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 49,71 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | FOAMGLAS® T3+ TAPERED 10 cm | mq | 124,00 | 1 | 124,00 € |  |
|  |  | FOAMGLAS PC56 + sfrido 5% | Kg | 6,00 | 3,5 | 21,00 € |  |
|  |  | PRELASTI FLEECE FRT | mq | 25,00 | 1,05 | 26,25 € |  |
|  |  | Viti e piastre per fissaggio meccanico EPDM | Pz | 0,15 | 6 | 0,90 € |  |
|  |  | Angoli interni ed esterni per EPDM | Pz | 7,50 | 0,15 | 1,12 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 173,27 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 222,98 € | 37,90 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 37,90 € | 1,89 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 260,88 € | 26,08 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 65,87 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 288,85 € |  |