Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Intonaco duttile a spessore

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | III 17 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Intonaci |
| Sub categoria merceologica | Intonaci premiscelati |
| Descrizione sintetica voce | Regolarizzazione di superfici in laterizi con termo malta T1 pozzolanica predosata a base di legante FL (UNI EN 459-1:2015) in calce aerea e zeolite e inerte in granuli di sughero, riciclabile come inerte |
| Descrizione estesa voce | Regolarizzazione di paramenti murari in laterizi mediante la posa manuale della termo T1 pozzolanica ZEOINTONACO TERMICO della ZEOCALCE, eco-compatibile riciclabile come inerte, prodotto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) e costituito da componenti 100% naturali, traspiranti ecosostenibili e riciclati, come granuli di sughero biondo e legante pozzolanico di calce aerea e zeolite, contenente fibre anti fessurazione polipropileniche, che dosati e miscelati tra loro danno origine ad un prodotto, termoisolante, deumidificante e fonoassorbente. Con un valore di conduttività di 0,0917 W/m2K (certificata da rapporto di prova accreditato ACCREDIA in funzione della UNI EN 12664:2002), l'applicazione senza soluzione di continuità di ZEOINTONACO TERMICO per uno spessore medio di cm 1. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (1 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,16 | 4,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,16 | 4,45 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,16 | 4,79 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 13,25 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOINTONACO TERMICO + sfrido 5% | kg | 2,50 | 6,30 | 15,75 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 15,75 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 29,00 € | 4,93 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 4,93 € | 0,247 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 33,93 € | 3,39 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 8,56 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 37,56 € |