Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Tinteggiatura ai silicati di potassio

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VIII 06 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Opere da pittore |
| Sub categoria merceologica | Tinteggiature su pareti |
| Descrizione sintetica voce | Ciclo decorativo minerale per paramenti murari esterni di pregio con idropittura a base di silicati di potassio |
| Descrizione estesa voce | A totale maturazione degli intonaci applicazione di una mano del fondo appretto concentrato ZEOPRIMER SILICATI della ZEOCALCE srl a base di silicato minerali e della successiva finitura protettiva con due mani della pittura minerale murale opaca non filmante ZEOTINTA SILICATI della ZEOCALCE srl ai silicati minerali per facciate, ininfiammabile, con elevate caratteristiche di permeabilità al vapore e resistenza agli agenti atmosferici aggressivi (piogge acide), per strati di finitura senza pellicola in reticoli cristallini di silicato a bassa carica elettrostatica. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,1 | 2,50 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,1 | 2,78 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,1 | 2,99 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 8,27 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOPRIMER SILICATI | Kg | 16,00 | 0,1 | 1,60 € |
|  | ZEOTINTA SILICATI | Kg | 11,00 | 0,4 | 4,40 € |
|  | Incidenza sfridi e materiale di consumo (spatole, pennelli, carta v.) | corpo |  |  | 0,50 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 6,50 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 14,77 € | 2,51 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 2,51 € | 0,126 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 17,28 € | 1,72 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 4,35 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 19,12 € |