Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Ciclo impermeabile con finitura in battuto per coperture voltate

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 01 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Ciclo impermeabile a calce per strutture voltate esterne |
| Descrizione sintetica voce | Risanamento a tenuta di lastrici solari voltati mediante ciclo composto da un doppio strato di malta impermeabile di calce idrata, zeolite e polimeri vinile-versatici a basso modulo elastico armate con rete in fibra di vetro e da un battuto premiscelato in spessore di finitura a base di calce aerea, pozzolana e lapillo idrofobizzato a modulo elastico compatibile |
| Descrizione estesa voce | Risanamento a tenuta di lastrici solari voltati su supporti complanari, sani e/o precedentemente riparati, mediante ciclo composto dalla malta impermeabile ZEOPLAST CALCE della ZEOCALCE srl, a base di calce idrata, zeolite e polimeri vinile-versatici a basso modulo elastico armata con la rete in fibra di vetro di peso 150 gr/mq ZEOARMATURA L della ZEOCALCE srl, posata in doppio strato ad incrocio ortogonale per uno spessore totale di almeno o superiore a 6 mm, successiva posa della malta predosata ZEOIDROBATTUTO LAPILLO della ZEOCALCE srl, formulata con inerti di Ca CO3 e lapillo puri ed accuratamente selezionati in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legati da fiore di calce idrata e zeoliti ad alto indice idraulico, oltre a speciali additivi idrofobizzanti aeranti e nobilitanti, applicata manualmente a spatola inox in due strati per spessore medio di 6 cm, rifinita a frattazzo. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (circa 7 cm spessore totale) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,75 | 18,81 |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,75 | 20,88 |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,75 | 22,45 |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 62,14 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOPLAST CALCE + sfrido 5% | Kg | 2,85 | 10 | 28,50 € |
|  | ZEOARMATURA L | Mq | 3,00 | 2,20 | 6,60 € |
|  | ZEOIDROBATTUTO LAPILLO + sfrido 5% | Kg | 1,10 | 80 | 88,00 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 123,10 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 185,24 € | 31,49 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 31,49 € | 1,57 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 216,73 € | 21,67 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 54,73 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 239,97 € |