Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Impermeabilizzazione solette contro-terra

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 02 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Solette contro-terra |
| Descrizione sintetica voce | Impermeabilizzazione solette contro-terra in falda mediante membrana in EPDM zavorrata da masso in calcestruzzo ad alta resistenza e permeabilità zero armato con rete strutturale in fibra di vetro AR |
| Descrizione estesa voce | Impermeabilizzazione di massetti contro terra interessati da contro spinta da falda, mediante la stesura di TNT da 500 gr/mq, dalla successiva posa di un telo prefabbricato PRELASTI C della IMPERMEA srl in EPDM di spessore 1,2 mm, fornita a misura in foglio unico senza eseguire giunzioni e/o saldature in cantiere, TNT e membrana andranno posate su di supporti a planarità precedentemente riconfigurata con cls magro e incassate in apposite sedi ricavate nelle murature perimetrali per una profondità di circa 8/10 cm, successiva posa della rete d’armatura strutturale ZEOARMATURA della ZEOCALCE srl, in fibra di vetro AR di peso 465 gr/mq di maglia 66x66 mm, esecuzione del masso di zavorra nello spessore minimo di 12 cm realizzato con getto di calcestruzzo iper-prestazionale AETERNUM CAL HPC High Performance Concretes ad alta durabilità, formato da un calcestruzzo preconfezionato di base tipo 30/35 con dosaggio di 350 kg/mc di cemento additivato con il compound di additivi AETERNUM PROOF della TEKNA CHEM spa, aggiunto all’impasto in ragione del 4 % del peso del cemento, alfine di rendere il conglomerato finale resistente all’aggressione chimica e con assoluta impermeabilità all’acqua. |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (circa 12 cm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1 | 25,09 |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1 | 27,84 |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1 | 29,94 |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 82,87 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | PRELASTI C TELO EPDM PREFABBRICATO | Mq | 28,00 | 1 | 28,00 € |
|  | TNT 500 gr/mq | Mq | 3,50 | 1,10 | 3,85 € |
|  | ZEOARMATURA | Mq | 24,00 | 1,10 | 26,40 € |
|  | CALCESTRUZZO 30/35 pompato | Mc | 150,00 | 0,12 | 18,00 € |
|  | AETERNUM PROOF | Kg | 2,79 | 2 | 5,58 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 81,83 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 164,70 € | 27,99 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 27,99 € | 1,40 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 192,69 € | 19,26 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 48,65 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 213,35 € |