Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Rivestimento cementizio impermeabile flessibile armato con rete in vetro

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 03 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Rivestimento armato flessibile |
| Descrizione sintetica voce | Rivestimento cementizio impermeabile flessibile ed elastica per supporti soggetti a micro-deformazioni armato con rete preformata in fibra di vetro AR, per aggetti, balconi, cornicioni, pensiline, fioriere, intonaci fessurati, muri di fondazione, canali etc. |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa del rivestimento bicomponente impermeabile e flessibile ZEOPLAST della ZEOCALCE srl, a base cementizia con polimero acrilico ad elevato spunto adesivo e fibre in poliacrilonitrile alcalo resistenti, conforme alla norma EN 1504-2 relativa ai prodotti per la protezione del calcestruzzo, applicato per rasature millimetriche a spruzzo o manualmente a spatola inox in due cicli applicativi su supporti completamente stagionati ed asciutti, con interposta la rete strutturale ZEOARMATURA L della ZEOCALCE srl, in fibra di vetro AR (alcalo resistente) a maglia quadra di peso 150 gr/mq negli interventi di impermeabilizzazione in atmosfera aggressiva su supporti anche lesionati per uno spessore totale di circa 3/4 mm |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq (circa 3 mm spessore) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,3 | 7,52 |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,3 | 8,35 |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,3 | 8,98 |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 24,85 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | ZEOPLAST + sfrido 5% | Kg | 2,85 | 6 | 17,10 € |
|  | ZEOARMATURA L | Mq | 3,00 | 2,20 | 6,60 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 23,70 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 48,55 € | 8,25 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,25 € | 0,41 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 56,80 € | 5,68 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 14,34 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 62,89 € |