Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Risanamento non distruttivo di pluviali incassate

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 04 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Risanamento non distruttivo pluviali |
| Descrizione sintetica voce | Risanamento non distruttivo di pluviali incassate mediante intervento di “relining” per estroflessione di membrana tubolare in tessuto poliestere ad alta resistenza pre-impregnate a piè d’opera con resine termoindurenti |
| Descrizione estesa voce | Intervento di risanamento non distruttivo di condotto di scarico a rete di acque di scarico mediante tecnica di relining, eseguito in opera con il recupero del manufatto esistente, atto ad assicurare la ricostruzione strutturale delle pareti, la continuità ed impermeabilità del condotto, lo scorrimento veloce del fluido, la durata nel tempo, in particolare la non aggressione ambiente nei confronti del manufatto così risanato. Ottenuto mediante estroflessione, con specifica attrezzatura, di guaina preformata in tessuto di poliestere deformabile, di opportuna grammatura, pre-impregnato con resina termoindurente, il tutto progettato secondo le esigenze espresse dall’allegato rilevo diagnostico. Intervento comprensivo di ogni ulteriore finitura per il completamento dell’intervento di relining e di monitoraggio eseguito a finale documentazione con tecnica di video-ispezione |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | M (diametro 100 mm altezza media 15/20 m) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 1,2 | 30,10 |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 1,2 | 33,40 |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 1,2 | 35,92 |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 99,42 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | TUBOLARE POLIESTERE | m | 35,50 | 1 | 35,50 € |
|  | RESINA TERMOINDURENTE | kg | 32,20 | 3,50 | 112,70 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 148,20 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 247,62 € | 42,09 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 42,09 € | 2,10 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 289,71 € | 28,97 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 73,16 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 320,78 € |