Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Sistema vasca bianca per strutture in cls interrate

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VII 05 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Sistemi impermeabili |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Sistema vasca bianca |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Sistema vasca bianca per l’impermeabilizzazione definitiva di strutture in calcestruzzo interrate sotto quota di falda con garanzia decennale a contratto |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | FASE 1 PROGETTAZIONE: studio di engineering, delle parti delle vasche in oggetto (platea, muri perimetrali, tubazioni passanti, etc..) da impermeabilizzare, valutazione punti deboli (riprese di getto, controllo fessurazione del cls, gestione eventuali attraversamenti come tubazioni per ricircolo acqua, controllo armatura antiritiro), prequalifica della centrale di betonaggio (scelta dal committente) e delle materie prime disponibili all’impianto, indicazione del mix design della miscela impermeabile con specifiche additivazioni, della corretta messa in opera, vibrazione e stagionatura. FASE 2 ESECUZIONE: la posa degli elementi speciali eseguita da personale tecnico specializzato che presenzierà presso il cantiere, in coordinamento con la DL, ad ogni fase esecutiva da parte dell’impresa appaltatrice e/o esecutrice dei lavori, il controllo del conglomerato consegnato in cantiere e delle modalità di getto (eseguito da laboratorio esterno specializzato), la sigillatura dei perfori passanti di ancoraggio casseri e, a maturazione completa del calcestruzzo 28 gg, l’iniezione di resina acrilica bi componente elastica negli elementi speciali precedentemente posati. Restano escluse e a carico dell’impresa appaltatrice e/o esecutrice: la fornitura e il montaggio dei casseri, la fornitura e la stesura delle armature, la fornitura e il getto del calcestruzzo di progetto, la vibrazione meccanica continuativa, tutti gli accorgimenti per evitare l’evaporazione e l’asciugatura veloce del materiale steso e la garanzia in fase lavorativa del totale prosciugamento dell’acqua in cantiere con qualsiasi sistema di aggottamento meccanico. FASE 3: a lavorazione collaudata viene rilasciata una garanzia decennale operativa professionale ed una rimpiazzo opera con primaria compagnia di assicurazioni certificata da un ente qualificato esterno |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq |  |  |  |  |  |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Engineering | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Progettazione | €/h | 100,00 | 0,03 | 3,00 € |  |
|  |  | Monitoraggi in cantiere | €/h | 60,00 | 0,1 | 6,00 € |  |
|  |  | totale engineering | €/h |  |  | 9,00 € |  |
| A2 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,1 | 2,50 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,1 | 2,78 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,1 | 2,99 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 8,27 € |  |
| A3 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Canale prefabbricato | m | 40,00 | 0,2 | 8,00 € |  |
|  |  | Profilo prefabbricato | m | 60,00 | 0,05 | 3,00 € |  |
|  |  | Accessori | corpo | 2,50 | - | 2,50 € |  |
|  |  | Resina | Lt | 55,00 | 0,3 | 16,50 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 30,00 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 47,27 € | 8,03 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 8,03 € | 0,40 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 55,30 € | 5,53 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 13,96 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 61,23 € |  |