Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Impermeabilizzazione balconi con resine continue

| Anagrafica |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Codice |  | VII 06 L |  |  |  |  |  |
| Unità tecnologica |  | Opere edili |  |  |  |  |  |
| Categoria merceologica |  | Sistemi impermeabili |  |  |  |  |  |
| Sub categoria merceologica |  | Impermeabilizzazione balconi |  |  |  |  |  |
| Descrizione sintetica voce |  | Impermeabilizzazione decorativa di estradosso balconi mediante sistema stratificato continuo in basso spessore con rivestimento epossi/poliuretanico ad elevata resistenza ed elasticità |  |  |  |  |  |
| Descrizione estesa voce |  | Impermeabilizzazione decorativa di estradossi balconi anche pavimentati con piastrelle, mediante applicazione manuale di un sistema stratificato continuo in basso spessore, con l’impiego di resine epossidiche e poliuretaniche ad elevata resistenza ed elasticità, previa l’opportuna preparazione e rettifica del sottofondo, compreso l’esecuzione degli sgusci alle pareti perimetrali armate con tessuto in polyammide per un’altezza di circa 10 cm, della posa in una mano a pennello o rullo del fondo EPOTEK RIPRESA della TEKNA CHEM spa, resina epossidica bicomponente a bassa viscosità, priva di solventi, stabile in ambiente alcalino, di un immediato spolvero con sabbia di quarzo di granulometria idonea, della posa manuale a spatola inox del riporto EPOTEK RASANTE della TEKNA CHEM spa, formulato a base di particolari resine epossidiche a bassa viscosità esente da solventi e dall’applicazione manuale a pennello della finitura TEKNIFLOOR PT7 WO della TEKNA CHEM spa, smalto poliuretanico all’acqua bicomponente, formulato con speciali resine poliuretaniche idrodiluibili, ad aspetto opaco del colore scelto, elastica e UV resistente, per uno spessore totale dell’intera stratigrafia di circa 2/3 mm |  |  |  |  |  |
| Dettagli |  |  |  |  |  |  |  |
| Unità di misura |  | Mq |  |  |  |  |  |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |  |  |  |  |  |  |
| Incidenza manodopera |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |  |
| A1 |  | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,6 | 15,05 |  |
|  |  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,6 | 16,70 |  |
|  |  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,6 | 17,96 |  |
|  |  | totale manodopera | €/h |  |  | 49,71 € |  |
| A2 |  | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |  |
|  |  | EPOTEK RIPRESA | kg | 18,53 | 0,3 | 5,53 € |  |
|  |  | Sabbia quarzo 0,1/0,3 | kg | 0,55 | 4 | 2,20 € |  |
|  |  | EPOTEK RASANTE | kg | 19,19 | 2 | 38,38 € |  |
|  |  | Tessuto polyammide | mq | 3,00 | 1 | 3,00 € |  |
|  |  | TEKNIFLOOR PT7 WO | Kg | 29,98 | 0,15 | 4,49 € |  |
|  |  | totale materiali |  |  |  | 53,60 € |  |
| B |  | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |  |
| B1 |  | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 103,31 € | 17,56 € |  |
| B2 |  | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 17,56 € | 0,87 € |  |
| B3 |  | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 120,87 € | 12,08 € |  |
|  |  | totale costi indiretti |  |  |  | 30,51 € |  |
| C |  | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 133,82 € |  |