Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Impermeabilizzazione telo EPDM ad induzione

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 09 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Telo EPDM ad induzione |
| Descrizione sintetica voce | Impermeabilizzazione con fissaggio ad induzione sistema Electrobond senza perforazioni con telo unico in EPDM per tetti e coperture, risanamento di vecchie guaine bituminose, platee di fondazione |
| Descrizione estesa voce | Fornitura e posa in opera di telo impermeabile PRELASTI NO FLAME FRT della IMPERMEA srl manto impermeabile in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) spessore 1,2 mm, conforme CE EN 13956 classificato BroofT1, BroofT2, BroofT4, prefabbricato in teli unici di grandi dimensioni fino a 1500 mq, esente da plastificanti ed additivi, con elasticità minima del 300%, resistente a, raggi UV ed ozono, temperature da -40 a + 120°C, microrganismi e radici secondo FLL. Posato libero sotto zavorra oppure ancorato al supporto mediante saldatura con riscaldamento ad Induzione (campo magnetico) senza alcuna perforazione del telo, grazie all’impiego di piastre speciali in acciaio rivestito saldabile (resistenti 15 cicli Kesternich) e macchina elettronica ad induzione, su coperture nuove e per il risanamento di vecchie guaine bituminose, senza necessità di manutenzione nel tempo, consentendo applicazioni fino a 1000 mq/gg |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | Mq |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,2 | 5,01 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,2 | 5,56 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,2 | 5,98 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 16,55 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Prelasti No Flame FRT 1,20 | Mq | 30,03 | 1 | 30,03 € |
|  | Rondelle Thermobond | pz | 1,15 | 6 | 6,90 € |
|  | Fissaggi | pz | 1,2 | 6 | 7,20 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 44,13 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 60,68 € | 10,31 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 10,31 € | 0,51 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 71,00 € | 7,10 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 17,92 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/mq |  |  | 78,60 € |