Prezzario LANCELLOTTI - Opere Pubbliche anno 2023

Risvolti verticali in EPDM

| Anagrafica |  |
| --- | --- |
| Codice | VII 11 L |
| Unità tecnologica | Opere edili |
| Categoria merceologica | Sistemi impermeabili |
| Sub categoria merceologica | Risvolti verticali in EPDM |
| Descrizione sintetica voce | Risvolti verticali nei sistemi di impermeabilizzazione per tetti e coperture a vista con teli in EPDM per pareti intonacate o faccia vista |
| Descrizione estesa voce | Esecuzione di risvolti verticali su superfici verticali e corpi emergenti nell’ambito degli interventi di impermeabilizzazione di tetti e coperture a vista con teli in EPDM, realizzati in modo da superare di almeno 10 cm il livello massimo raggiungibile dall’acqua (15 cm), mediante la posa di una striscia di EPDM armata con poliestere di larghezza 35 cm e spessore 1,5 mm, laminata su di un lato con THERMOBOND della IMPERMEA srl, incollata alla superficie verticale mediante l’impiego a spatola dell’adesivo a contatto 5000 della IMPERMEA srl e termosaldata ad aria calda, sulla membrana in EPDM precedentemente posata in piano, con opportuno sormonto orizzontale di almeno 10 cm (in modo da ricoprire i fissaggi meccanici). Il margine superiore della striscia THERMOBOND viene altresì fissato con appositi ancoraggi meccanici, oppure ammorsato nella muratura in apposita sede ricavata da taglio ed opportunamente sigillato con il sigillante elastomero 5590 della IMPERMEA srl |
| Dettagli |  |
| Unità di misura | M (h 15 cm) |
| Incidenza sicurezza su spese generali |  |
| Incidenza manodopera |  |

| A | COSTI DIRETTI: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Manodopera | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | Operaio comune | €/h | 25,09 | 0,1 | 2,50 € |
|  | Operaio qualificato | €/h | 27,84 | 0,1 | 2,78 € |
|  | Operaio specializzato | €/h | 29,94 | 0,1 | 2,99 € |
|  | totale manodopera | €/h |  |  | 8,27 € |
| A2 | Materiali | u.m. | Prezzo | Quantità | Totale |
|  | THERMOBOND 35 | M | 13,57 | 1,1 | 14,92 € |
|  | BARRA TERMINAZIONE | M | 3,90 | 1 | 3,90 € |
|  | Tasselli fissaggio barra | Pz | 1,20 | 4 | 4,80 € |
|  | ADESIVO 5000 (sfrido 5%) | Kg | 16,26 | 0,2 | 3,25 € |
|  | SIGILLANTE 5590 | Ml | 17,31 | 0,1 | 1,73 € |
|  | totale materiali |  |  |  | 28,60 € |
| B | COSTI INDIRETTI |  |  |  |  |
| B1 | Spese generali (incidenza sul totale A) | % | 17,00 | 36,87 € | 6,26 € |
| B2 | di cui per sicurezza (incidenza su B1) | % | 5,00 | 6,26 € | 0,31 € |
| B3 | utili (incidenza su A+B1) | % | 10,00 | 43,13 € | 4,31 € |
|  | totale costi indiretti |  |  |  | 10,88 € |
| C | PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B) | €/m |  |  | 47,75 € |